Hướng dẫn cấu hình với IPv6

- Đầu tiên tạo sơ đồ như hình với router 1941:

- Vào router, tắt nguồn và lắp cổng HWIC-2T rồi bật nguồn

- Nối dây serial 0/1/0 cho 2 router

- Vào CLI trên router -> vào mode configure

- Set up IP cho cổng GigabitEthernet 0/0

- vào interface GigabitEthernet 0/0 nhập ipv6 cho cổng bằng lệnh ipv6 address

- và gõ no shut

- Set up IP cho cổng GigabitEthernet 0/1

- exit ra, đặt ip cho cổng serial 0/1/0

- Router còn lại cũng đặt ip tương tự cho từng cổng sau đó exit ra

- Gõ lệnh ipv6 unicast-routing cho cả hai router để các PC cùng router có thể

ping cho nhau.

- Gõ lệnh ipv6 route + Địa chỉ IP của hai cổng Giga của router bên kia với số cuối là ::0 + Serial 0/1/0 để có thể ping với các PC khác router.

- Đặt IP cho từng PC theo đề bài

Cuối cùng ta ping được giữa các PC là đã xong.

Chúc các bạn thành công!